附件：

医疗设备相关参数

一、多功能除颤仪

1.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能；

2.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180分钟；

3.开机时间短，除颤充电迅速

4.心律失常分析种类≥20种；

5.支持提供IHE HL7协议，满足院前急救系统的联网通信；

二、转运呼吸机

1.具有两个氧气进气口，可连接高压氧气源；

2.屏幕≥6.5英寸，中文操作界面；

3.开机时间迅速；

4.满足院前急救系统的联网通信；

5.支持多种通气模式；

6.报警功能包含但不限于分级报警、声光报警，文字提示报警。

三、心电图机

1.屏幕尺寸≥10英寸，支持全屏多点触控；

2.具有抗除颤电击保护功能；

3.设备内置存储器：≥32GB内存，支持外接U盘扩展存储空间，支持SD卡存储；

4.具备导联脱落检测功能；

5.满足院前急救系统的联网通信。

四、负压吸引机

1.支持手动/脚踏双控制模式（脚踏开关需防水、防滑）；

2.负压连续可调，支持多档位预设；

3.数字显示面板，包含但不限于实时显示负压值、电量、工作状态等；

4.过压自动保护功能，具备防液体倒流设计，液满自动报警功能。

五、快速血糖监测仪

1.单次检测时间 ≤ 5 秒；

2.支持指尖血、静脉血；

3.存储容量 ≥ 1000 条记录，包含但不限于时间、日期、血糖值；

4.监测范围：≥ 1.1 mmol/L 至 ≤ 33.3 mmol/L。

5.满足院前急救系统的联网通信。

六、便携式X光机

1.成像时间≤10秒；

2.包含但不限于实时图像增强、对比度调节、边缘锐化、降噪处理等功能；

3.显示屏≥ 10 英寸；

4.安全防护：包含但不限于铅帘、急停开关、剂量报警等功能；

5.满足院前急救系统的联网通信。

七、心电监护仪

1.包含但不限于抗干扰、除颤保护、抗运动伪影等功能；

2.支持动态心电图分析；

3.屏幕尺寸 ≥ 12 英寸，具备高分辨率；

4.具备报警功能，包含但不限于心率、血压、血氧、呼吸、导联脱落、电池低电量等；

5.满足院前急救系统的联网通信。

八、血气分析仪（便携性）

1.检测时间≤2分钟/样本；

2.样本类型：全血、毛细血管血、静脉血；

3.数据存储≥1000条检测结果，支持数据导出；

4.满足院前急救系统的联网通信。

九、血氧饱和度仪

1.血氧饱和度测量范围70%-100%，精度±2%

2.声光报警功能，包含但不限于数据超限度、仪器故障、电量不足等；抗运动干扰功能；

3.支持≥72小时数据存储；

4.满足院前急救系统的联网通信。

十、输液泵

1.最小输注速度：1mL/h，最大输注速度：1200mL/h，误差±5%；

2.多种输注模式；

3.报警功能包含但不限于阻塞报警、气泡报警、输液完成报警、电池低电量报警、输液管路安装错误报警；

4.支持输液记录存储和导出；

5.满足院前急救系统的联网通信。

十一、营养泵

1.多种输注模式；

2.报警功能，包含但不限于阻塞报警、气泡报警、剩余量报警、电池低电量报警等；

3.具有历史参数记忆功能，可查阅每小时的参数和累计输注总量；

4.满足院前急救系统的联网通信。

十二、注射泵

1.最小输注速度：0.1mL/h，最大输注速度：1200mL/h，误差±2%；

2.报警功能，包含但不限于阻塞报警、气泡报警、剩余量报警、电池低电量报警、注射器安装错误报警等；

3.数据存储：支持≥1000条输注记录，支持数据导出；

4.满足院前急救系统的联网通信。